INTERACTIVIDAD

Edge 4 / Pestañas.

Instrucciones: favor colocar el siguiente contenido en la interactividad indicada. En la pantalla del home debe estar el texto introductorio. Cada ítem cuenta con su propia imagen de referencia.

Procesos ejecutados en la capa de red del modelo OSI

Iniciando el estudio de la capa de red, se debe tener en cuenta que esta se encarga de proveer servicios que hacen posible el intercambio de datos entre dos o más equipos a través de la red. Para efectuar el transporte de los datos entre los equipos, la capa de red ejecutar cuatro diferentes procesos, los cuales se muestran a continuación.

Ref. Imagen home: Image ID:ING_38192_29350

- El direccionamiento en los dispositivos finales

Los dispositivos finales se configuran con una dirección IP, la cual actúa como un identificador único para poder ser reconocido dentro de la red. Cuando a un dispositivo final se le asigna una dirección IP este es denominado host.

Ref. Imagen: Image ID:ISS_4567_15481

- La encapsulación

La capa de transporte envía un segmento (PDU propia de la capa) hacia la capa de red, donde se lleva a cabo un proceso llamado “encapsulación”, en el cual la capa de red complementa la información del encabezado IP, con la dirección IP del transmisor y el receptor. Cuando la información es añadida al encabezado de la PDU se conoce como paquete.

Ref. Imagen home: Descargar de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pdu_and_sdu.svg

- El enrutamiento

La capa de red brinda los servicios que guían los paquetes hacia el destino, el cual puede ser un host ubicado dentro de la misma red o por lo general, un dispositivo que se encuentre en otra red. Para poder realizar la transmisión del paquete hacia otras redes, debe ser utilizado un dispositivo intermedio llamado enrutador. El enrutador o router,  tiene como función principal la escogencia de las rutas que deben seguir los paquetes que son enviados hacia el dispositivo de destino, este proceso se denomina enrutamiento. Un paquete puede utilizar varios dispositivos intermedios antes de conseguir llegar al host que se ha marcado como receptor. Cada ruta por la que pasa el paquete antes de alcanzar el destino, se llama salto.

Ref. Imagen home: Image ID:ING_38192_46762

- La desencapsulación

En el momento de llegada de un paquete a la cada de red del host receptor, se realiza la revisión del encabezado IP que posee el paquete. Si se determina que la dirección IP de destino que posee el encabezado concuerda con su propia dirección IP se suprime el encabezado IP. A este procedimiento de eliminación de encabezados que fueron agregados por otras capas se le denomina desencapsulación.

Ref. Imagen home: Image ID:03C32131